Pracownia Planowania Przestrzennego

3P PROJEKT PAWEŁ PACH

siedz.: 51-505 Wrocław, ul. Ameriga Vespucciego 18/7

tel.: +48 604-709-885, e-mail: biuro3pprojekt@o2.pl

NIP 882-179-00-36, REGON 021826376

GMINA PRZEWORNO

PROJEKT

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBRĘBU MIŁOCICE

Opracowanie sporządził:

Zespół 3P PROJEKT

w składzie:

dr inż. Paweł Pach

dr inż. Piotr Kryczka

dr inż. Adrian Porada

mgr inż. Piotr Łuszczek

mgr inż. Klaudia Pupin

Przeworno, 2025 r.

( P R O J E K T )

UCHWAŁA NR …../…../25

RADY GMINY PRZEWORNO

z dnia ………… 2025 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Miłocice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130) w związku z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), oraz w związku z uchwałą Nr LXIX/294/24 Rady Gminy Przeworno z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Miłocice oraz po stwierdzeniu, że w niniejszej uchwale nie zostały naruszone ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeworno, zatwierdzonego uchwałą Nr XLIV/201/22 Rady Gminy Przeworno z dnia 28 października 2022 r., Rada Gminy Przeworno uchwala co następuje:

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Miłocice, zwany dalej planem miejscowym.

- Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- część graficzna planu miejscowego, zwana dalej rysunkiem planu miejscowego, stanowiąca załącznik Nr 1 w skali 1:2000;

- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 2;

- dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiące załącznik Nr 3.

- Obszar objęty planem miejscowym określono na rysunku planu miejscowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu miejscowego są obowiązującymi ustaleniami planu miejscowego:

- granica obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

- linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- nieprzekraczalna linia zabudowy;

- szpaler drzew;

- granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej;

- granica strefy „K” ochrony krajobrazu;

- granica strefy „W” ścisłej ochrony zabytków archeologicznych;

- granica strefy „OW” ochrony zabytków archeologicznych;

- granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Wzgórza Strzelińskie" (PLH020074);

- granica strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej;

- stanowisko archeologiczne figurujące w rejestrze zabytków;

- stanowisko archeologiczne figurujące w wykazie zabytków;

- obiekt figurujący w wykazie zabytków;

- symbol klasy przeznaczenia terenu wraz z numeracją wyróżniającą go spośród innych terenów.

- Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu miejscowego nie są obowiązującymi ustaleniami planu miejscowego, stanowiąc jedynie informację.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- „dystrybucyjnych urządzeniach infrastruktury technicznej” – należy przez to rozumieć zbiór urządzeń w ramach poszczególnych sieci uzbrojenia terenu wraz z urządzeniami pomocniczymi, które służą zaopatrzeniu i obsłudze odbiorców;

- „istniejącej zabudowie” – należy przez to rozumieć:

- budynki lub budowle, ujawnione w ewidencji gruntów i budynków w dniu wejścia w życie planu miejscowego,

- budynki lub budowle, możliwe do realizacji lub realizowane na podstawie zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (bez wniesionego sprzeciwu) lub prawomocnego pozwolenia na budowę, wydanych przed wejściem w życie planu miejscowego;

- „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się budowę budynków; przy czym, poza obszarem wyznaczonym przez nieprzekraczalne linie zabudowy, lecz w granicach planu miejscowego, dopuszcza się:

- podziemne części budynków;

- dystrybucyjne urządzenia infrastruktury technicznej (w tym stacje transformatorowe),

- ganki o powierzchni nie większej niż 5 m2, przekraczające tę linię o nie więcej niż 2 m,

- wykusze o łącznej szerokości nieprzekraczającej 33% całkowitej szerokości elewacji, na której mają być umieszczone, przekraczające tę linię o nie więcej niż 2 m,

- zadaszenia nad wejściami, rampy, schody, urządzenia dla osób ze szczególnymi potrzebami, podesty, tarasy, balkony i okapy, przekraczające tę linię o nie więcej niż 3 m,

- ocieplenia i okładziny zewnętrzne;

- „szpalerze drzew” – należy przez to rozumieć pojedynczy lub podwójny szereg drzew liściastych, o docelowej wysokości drzew przekraczającej 5 m, nasadzonych w odległościach od 5 do 15 m, których lokalizacja może podlegać przesunięciom w granicach terenu, a przerwanie szeregu jest możliwe w dostosowaniu do usytuowania istniejących i projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej, w miejscach dojść i dojazdów lub w miejscach, gdzie występują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych;

- „zabudowie historycznej” – należy przez to rozumieć obiekty figurujące w gminnej ewidencji zabytków w granicach obrębu Miłocice.

§ 4. W zakresie zasad zagospodarowania terenu:

- dopuszcza się łączną lub zamienną realizację przeznaczenia, określonego w przepisach szczegółowych dla poszczególnych terenów;

- na każdym terenie dopuszcza się zieleń, dojścia i dojazdy oraz dystrybucyjne urządzenia infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

- na terenach przeznaczonych pod zabudowę dopuszcza się miejsca do parkowania, parkingi, obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku oraz inne urządzenia budowlane, o ile nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami planu miejscowego.

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu miejscowego;

- dopuszcza się realizację budynków w odległości 1,5 m od granicy działki budowalnej lub bezpośrednio przy granicy działki budowalnej, z uwzględnieniem pkt 1 i przepisów odrębnych;

- w granicach działki budowlanej geometria i pokrycie głównych połaci dachu realizowanych budynków lub rozbudowywanych części budynków powinny nawiązywać do geometrii i pokrycia dachu budynku zlokalizowanego na tej działce lub posiadać para metry określone w przepisach szczegółowych dla poszczególnych terenów;

- dopuszcza się dowolną formę zadaszeń nad wejściami do budynków lub nad tarasami;

- zakazuje się realizacji dachów o przesuniętej w pionie kalenicy;

- dopuszcza się w przypadku istniejącej zabudowy zachowanie istniejącej liczby kondygnacji i wysokości zabudowy oraz istniejących geometrii i pokrycia dachów;

- dopuszcza się dowolny sposób realizacji miejsc do parkowania w ramach działki budowalnej;

- nakazuje się zapewnić miejsca do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową stosownie do przepisów odrębnych;

- dopuszcza się wydzielanie mniejszych działek budowlanych niż ustalone w przepisach szczegółowych pod dystrybucyjne urządzenia infrastruktury technicznej oraz komunikację wewnętrzną.

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu:

- prowadzona działalność nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- tereny oznaczone symbolami: MN stanowią podlegające ochronie akustycznej tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, gdzie obowiązują dopuszczalne dla tego rodzaju terenów poziomy hałasu określone w przepisach odrębnych;

- tereny oznaczone symbolami: MN-U stanowią podlegające ochronie akustycznej tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe, gdzie obowiązują dopuszczalne dla tego rodzaju terenów poziomy hałasu określone w przepisach odrębnych;

- tereny oznaczone symbolami: od 1RZM do 7RZM stanowią podlegające ochronie akustycznej tereny przeznaczone pod zabudowę zagrodową, gdzie obowiązują dopuszczalne dla tego rodzaju terenów poziomy hałasu określone w przepisach odrębnych;

- tereny oznaczone symbolami: US, od 8RZM do 12RZM stanowią podlegające ochronie akustycznej tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, gdzie obowiązują dopuszczalne dla tego rodzaju terenów poziomy hałasu określone w przepisach odrębnych;

- zakazuje się przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego.

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej:

- ustala się dwie strefy „B” ochrony konserwatorskiej, wyznaczone zgodnie z rysunkiem planu i obejmujące obszary położone w granicach historycznego układu przestrzennego wsi Miłocice oraz historycznego układu ruralistycznego wsi Kaczowice (Miłocice Małe), figurujących w wykazie zabytków;

- w strefach, o których mowa w pkt 2 obowiązują następujące ustalenia:

  - nakazuje się zachowanie i konserwację zachowanych elementów historycznego układu przestrzennego, w szczególności: rozplanowanie dróg, ulic i placów, cieki wodne, zbiorniki wodne, istniejący drzewostan oraz kompozycję: wnętrz urbanistycznych, zespołów zabudowy i zieleni,

  - obowiązują działania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne,

  - nakazuje się poddać zabudowę historyczną restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnego lub projektowanego przeznaczenia do wartości historycznej budynku,

  - w przypadku modernizacji, przebudowy lub rozbudowy obiektów istniejących nakazuje się nawiązanie: gabarytami, skalą, sposobem kształtowania bryły, w tym kształtem i wysokością dachu, formą i podziałem architektonicznym, artykulacją elewacji, detalem, podziałem otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyką i użytymi materiałami elewacyjnymi do zabudowy historycznej;

  - w działalności inwestycyjnej nakazuje się uwzględnić relacje z pierwotnym charakterem zabudowy historycznej,

  - zakazuje się budowy ogrodzeń betonowych z elementów prefabrykowanych,

  - zakazuje się realizacji blaszanych garaży i blaszanych budynków gospodarczych,

  - zakazuje się budowy silosów w obrębie podwórzy gospodarczych, z wyjątkiem lit. i,

  - dopuszcza się budowę silosów w formie wbudowanej w obiekty gospodarcze lub w formie obudowanej,

  - dopuszcza się realizację linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych wyłącznie jako wziemne, kablowe,

  - zakazuje się lokalizacji stacji bazowych i masztów radiowo-telekomunikacyjnych,

  - zakazuje się lokalizacji od strony przestrzeni publicznych urządzeń klimatyzacyjnych i anten odbiorczych,

  - dodatkowo dla nowej zabudowy:

- nakazuje się dostosowanie obiektów do historycznej kompozycji przestrzenno-architektonicznej w zakresie: rozplanowania, skali, sposobu kształtowania bryły, w tym kształtu i wysokości dachu, poziomu posadowienia parteru, formy i podziałów architektonicznych, w nawiązaniu do zabudowy historycznej,

- nakazuje się kształtowanie elewacji w zakresie podziałów, detalu, kolorystyki i użytych materiałów elewacyjnych w nawiązaniu do zabudowy historycznej,

- dopuszcza się wyłącznie elewacje tynkowane lub ceglane,

- dopuszcza się stosowanie na elewacjach kolorów pastelowych, stonowanych, w nawiązaniu do zabudowy historycznej,

- ustala się nawiązanie współczesnych form architektonicznych do zabudowy historycznej;

- ustala się ochronę obiektów figurujących w wykazie zabytków, wyznaczonych zgodnie z rysunkiem planu:

  - zespół folwarczny, pod nr 9:

- dom mieszkalny,

- stodoła,

- mur z bramą,

  - dom mieszkalny, pod nr 5,

- dla obiektów wymienionych w pkt 3 nakazuje się:

  - zachowanie lub odtworzenie historycznej bryły, kształtu i geometrii dachu,

  - zachowanie lub odtworzenie kształtu, rozmiaru i rozmieszczenia otworów okiennych lub drzwiowych, w nawiązaniu do historycznego wizerunku,

  - zachowanie lub odtworzenie oryginalnej stolarki okien i drzwi,

  - zharmonizowanie nowo realizowanych otworów okiennych i drzwiowych z zabytkową elewacją budynku,

  - stosowanie na elewacjach kolorystyki i materiałów nawiązujących do tradycyjnych, lokalnych rozwiązań, w tym ceramiczne lub tynkowe pokrycie ścian zewnętrznych,

  - realizację dociepleń zewnętrznych budynku niezacierających cech stylistycznych budynków, takich jak: gzymsy, nadproża, elementy dekoracyjne, proporcje i obudowę otworów okiennych i drzwiowych, ścian z cegły licowej lub kamienia,

  - zachowanie lub odtworzenie historycznego detalu architektonicznego,

  - realizowanie dla urządzeń technicznych i instalacji montowanych na dachach osłon służących utrzymaniu estetycznych walorów zabudowy historycznej, przy jednoczesnym zakazie lokalizacji od strony przestrzeni publicznych urządzeń technicznych i instalacji, w szczególności: rur gazowych, urządzeń klimatyzacyjnych i anten odbiorczych,

  - stosowanie oryginalnego rodzaju pokrycia dachowego;

- ustala się strefę "K" ochrony krajobrazu, wyznaczoną zgodnie z rysunkiem planu i obejmującą obszar otuliny dla historycznego układu przestrzennego wsi Miłocice oraz historycznego układu ruralistycznego wsi Kaczowice (Miłocice Małe), figurujących w wykazie zabytków;

- w strefie, o której mowa w pkt 5 nakazuje się:

- uwzględnienie w działalności inwestycyjnej ochrony przed przesłonięciem panoramy miejscowości,

- restaurację i modernizację techniczną obiektów w sposób zapewniający zachowanie panoramy miejscowości,

- zachowanie i konserwację elementów układu przestrzennego, w szczególności rozplanowanie dróg, cieków wodnych i zbiorników wodnych,

- zachowanie relacji przestrzennych między krajobrazem przyrodniczym i zurbanizowanym,

- realizowanie obiektów infrastruktury elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej z uwzględnieniem walorów historycznego układu przestrzennego miejscowości,

- montowanie elementów elewacyjnych instalacji technicznych z uwzględnieniem wartości zabytkowych budynków i walorów historycznego układu przestrzennego miejscowości,

- dodatkowo dla nowej zabudowy:

- zakazuje się realizacji blaszanych garaży i blaszanych budynków gospodarczych,

- dopuszcza się wyłącznie elewacje tynkowane lub ceglane,

- nakazuje się stosowanie na elewacjach kolorów pastelowych, stonowanych, w nawiązaniu do zabudowy historycznej,

- nakazuje się dostosowanie rozplanowania i skali obiektów do historycznej kompozycji przestrzennej;

- ustala się strefę „W” ścisłej ochrony zabytków archeologicznych, wyznaczoną zgodnie z rysunkiem planu i obejmującą obszar wokół stanowiska archeologicznego, o którym mowa w pkt 10;

- w strefie, o której mowa w pkt 7 obowiązują następujące ustalenia:

- zakazuje się działalności inwestycyjnej, która mogłaby naruszyć specyficzną formę obiektów,

- dopuszcza się prowadzenie prac porządkowych, konserwację zachowanych fragmentów zabytkowych celem ich ekspozycji w terenie lub zabezpieczenia przed zniszczeniem;

- ustala się dwie strefy „OW” ochrony zabytków archeologicznych, wyznaczone zgodnie z rysunkiem planu i obejmujące obszary położone w granicach historycznego układu przestrzennego wsi Miłocice oraz historycznego układu ruralistycznego wsi Kaczowice (Miłocice Małe), ujętych w wykazie zabytków;

- ustala się ochronę stanowiska archeologicznego figurującego w rejestrze zabytków, wyznaczonego zgodnie z rysunkiem planu – stanowisko 1/5/89-29 AZP, dokumentujące grodzisko datowane na średniowiecze XIII w.;

- ustala się ochronę stanowisk archeologicznych figurujących w wykazie zabytków, wyznaczonych zgodnie z rysunkiem planu:

  - stanowisko 2/8/89-29 AZP, dokumentujące grodzisko? datowane na średniowiecze,

  - stanowisko 4/25/89-29 AZP, dokumentujące ślad osadnictwa datowany na późne średniowiecze,

  - stanowisko 5/26/89-29 AZP, dokumentujące ślad osadnictwa datowany na późne średniowiecze;

- w strefach, o których mowa w pkt 9 oraz dla stanowisk archeologicznych, o których mowa w pkt 10 i 11, w przypadkach określonych w przepisach odrębnych obowiązują badania archeologiczne.

§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: tereny oznaczone symbolami: KDZ, KDL, KDD stanowią przestrzenie publiczne, dla których:

- dopuszcza się realizację chodników, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, pasów ruchu dla rowerów, zieleni urządzonej i urządzeń służących rekreacji, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.

§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

- część obszaru objętego planem miejscowym znajduje się w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Wzgórza Strzelińskie” (PLH020074), gdzie obowiązują przepisy odrębne z zakresu ochrony przyrody oraz przepisy ustanawiające formę ich ochrony;

- zamierzenia inwestycyjne i prowadzona działalność nie mogą stanowić zagrożenia wystąpienia znacząco negatywnych odziaływań na istniejące siedliska przyrodnicze oraz stanowiska roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową, występujących w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Wzgórza Strzelińskie” (PLH020074);

- część obszaru objętego planem miejscowym znajduje się w granicach strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej, gdzie obowiązują zakazy lub ograniczenia wynikające z obowiązującego w tym zakresie rozporządzenia lub decyzji.

§ 10. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: dla nierolniczych i nieleśnych przeznaczeń terenów:

- ustala się minimalną powierzchnię działki na:

- 1000 m2 na każdy lokal mieszkalny w ramach przeznaczenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej na terenach oznaczonych symbolami MN, MN-U,

- 600 m2 na każdy lokal mieszkalny w ramach przeznaczenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej na terenach oznaczonych symbolami MN, MN-U,

- 500 m2 w ramach przeznaczenia terenu usług na ternach oznaczonych symbolami MN-U, U,

- 2000 m2 w ramach przeznaczenia terenu usług sportu i rekreacji na terenie oznaczonym symbolem US;

- ustala się minimalną szerokość frontu działki na:

- 20 m na każdy lokal mieszkalny w ramach przeznaczenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej na terenach oznaczonych symbolami MN, MN-U,

- 16 m na każdy lokal mieszkalny w ramach przeznaczenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej na terenach oznaczonych symbolami MN, MN-U,

- 10 m w ramach przeznaczenia terenu usług na terenach oznaczonych symbolami MN-U, U,

- 30 m w ramach przeznaczenia terenu usług sportu i rekreacji na terenie oznaczonym symbolem US;

- ustala się kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego na 70-110°, z dopuszczeniem odstępstwa w miejscach łuków dróg lub zakończenia dojazdów;

- dopuszcza się wydzielanie działek o parametrach mniejszych niż ustalone w pkt 1 i 2, przeznaczonych na komunikację lub dystrybucyjne urządzenia infrastruktury technicznej, dla których:

- minimalną powierzchnię działki ustala się na 1 m2,

- minimalną szerokość frontu działki ustala się na 1 m.

§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu: wzdłuż istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 20 kV w odległości 7 m od osi linii po obu stronach, nakazuje się uwzględnić ograniczenia w zagospodarowaniu, wynikające z przepisów odrębnych.

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- ustala się powiązania układu komunikacyjnego na obszarze objętym planem miejscowym z układem komunikacyjnym poza obszarem objętym planem miejscowym poprzez drogi zbiorcze (tereny 1KDZ, 2KDZ, 3KDZ);

- w przypadku działek budowlanych wydzielanych w głębi terenu, nieposiadających dostępu do drogi publicznej, nakazuje się zapewnić dostęp do niej przez drogę wewnętrzną o minimalnej szerokości 8 m, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;

- w przypadku obsługi nie więcej niż 3 działek budowlanych dopuszcza się zmniejszenie szerokości dojazdu, o którym mowa w pkt 2, do 5 m;

- w przypadku dostępów, o których mowa w pkt 2 i 3, nieposiadających kontynuacji i o długości nie mniejszej niż 50 m, nakazuje się zakończyć je placem manewrowym do zawracania o minimalnych wymiarach 12,5 m na 12,5 m.

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- zakazuje się lokalizacji instalacji, w których energia elektryczna jest wytwarzana z energii wiatru, o mocy większej niż moc mikroinstalacji, w rozumieniu przepisów odrębnych;

- w zakresie zaopatrzenia w wodę:

  - zaopatrzenie w wodę nakazuje się zapewnić z sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

  - dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć wody, na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

- w zakresie odprowadzania ścieków:

- nakazuje się odprowadzenie ścieków systemem kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

- dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie oczyszczania lub gromadzenia ścieków, pod warunkiem spełnienia wymagań przepisów odrębnych;

- w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

- nakazuje się stosować rozwiązania polegające na zagospodarowaniu wód w całości lub w części w miejscu opadu, w szczególności poprzez gospodarcze wykorzystanie, odparowywanie, rozsączanie do gruntów lub retencjonowanie, zgodnie z przepisami odrębnymi,

- dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji, zbiorników wodnych, cieków wodnych lub rowów melioracyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: zaopatrzenie w energię elektryczną nakazuje się zapewnić z dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej lub z odnawialnych źródeł energii, z zastrzeżeniem pkt 1 oraz na warunkach określonych w przepisach odrębnych;

- w zakresie zaopatrzenia w gaz:

  - zaopatrzenie w gaz nakazuje się zapewnić z rozbudowanej dystrybucyjnej sieci gazowej, na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

  - dopuszcza się realizację indywidualnych zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny i związanych z nimi instalacji, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: zaopatrzenie w energię cieplną nakazuje się zapewnić z indywidualnych lub grupowych źródeł zaopatrzenia w ciepło, w tym z odnawialnych źródeł energii, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;

- w zakresie telekomunikacji: dostęp do sieci telekomunikacyjnej nakazuje się zapewnić kablową lub bezprzewodową siecią telekomunikacyjną;

- w zakresie gospodarowania odpadami: gospodarowanie odpadami nakazuje się prowadzić zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

- w zakresie melioracji: dopuszcza się realizację nowych rowów melioracyjnych oraz poszerzanie, zmianę przebiegu lub zarurowywanie odcinków istniejących rowów, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 14. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 15. W zakresie stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: stawki procentowe ustala się na:

- 0,1% dla terenów oznaczonych symbolami KDZ, KDL, KDD;

- 20% dla pozostałych terenów.

§ 16. W zakresie granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym: granicę terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym ustala się tożsamą z granicą planu miejscowego.

ROZDZIAŁ 2

Przepisy szczegółowe

§ 17. 1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu miejscowego 1MN, 2MN, 3MN.

- W zakresie przeznaczenia terenu:

- ustala się przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z zastrzeżeniem pkt 2;

- ustala się przeznaczenie wykluczane: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub grupowej.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- ustala się maksymalną nadziemną intensywność zabudowy na 0,60;

- ustala się minimalną nadziemną intensywność zabudowy na 0,01;

- ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 0,40;

- ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy na 0,30;

- ustala się maksymalną wysokość zabudowy na:

  - 9 m, z zastrzeżeniem lit. b,

  - 6 m dla wiat, garaży i budynków gospodarczych;

- ustala się maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych na:

  - 2, z zastrzeżeniem lit. b,

  - 1 dla wiat, garaży i budynków gospodarczych;

- ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania na:

- 2 na każdy lokal mieszkalny,

- 1 na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej lokali użytkowych;

- ustala się geometrię dachów na:

- dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30° do 45°, z zastrzeżeniem lit. b,

- dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 45°, albo płaskie, o kącie nachylenia poniżej 12°, dla wiat, garaży i budynków gospodarczych;

- ustala się pokrycie dachów:

- dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze czerwonym, brązowym, czarnym i ich odcieniach, z zastrzeżeniem lit. b,

- jak w lit. a lub o dowolnym pokryciu w przypadku dachów płaskich, dla wiat, garaży i budynków gospodarczych;

- ustala się, że minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej nie może być mniejsza niż:

- 1000 m2 w ramach przeznaczenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,

- 600 m2 na każdy lokal mieszkalny w ramach przeznaczenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej.

§ 18. 1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług, oznaczone na rysunku planu miejscowego od 1MN-U do 10MN-U.

- W zakresie przeznaczenia terenu:

- ustala się przeznaczenie:

- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z zastrzeżeniem pkt 3;

- teren usług, z zastrzeżeniem pkt 3;

- ustala się przeznaczenie uzupełniające:

  - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1;

  - teren zabudowy zagrodowej, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2;

- ustala się przeznaczenie wykluczane:

  - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub grupowej,

  - teren usług handlu hurtowego,

  - teren usług handlu wielkopowierzchniowego,

  - teren usług kultu religijnego.

- W zakresie zasad zagospodarowania terenu:

    - dopuszcza się lokalizację przeznaczenia uzupełniającego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, wyłącznie w formie lokali mieszkalnych zlokalizowanych w ramach istniejącej zabudowy na terenie 10MN-U;

    - dopuszcza się lokalizację przeznaczenia uzupełniającego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, wyłącznie w ramach nieruchomości z istniejącą zabudową zagrodową;

    - zakazuje się lokalizacji:

- obiektów o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2,

- obiektów związanych z dystrybucją paliw,

- obiektów związanych z naprawą, serwisowaniem, sprzedażą i wynajmem pojazdów samochodowych,

- punktów do przeładunku lub przetwarzania odpadów,

- myjni samochodowych.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- ustala się maksymalną nadziemną intensywność zabudowy na 0,80;

- ustala się minimalną nadziemną intensywność zabudowy na 0,01;

- ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 0,40;

- ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy na 0,40;

- ustala się maksymalną wysokość zabudowy na:

  - 9 m, z zastrzeżeniem lit. b i c,

  - 11 m dla terenu 1MN-U, z zastrzeżeniem lit c.,

  - 6 m dla wiat, garaży, budynków gospodarczych i budynków inwentarskich;

- ustala się maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych na:

  - 2, przy czym druga kondygnacja wyłącznie w formie poddasza, z zastrzeżeniem lit. b i c,

  - 3, przy czym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza, dla terenu 1MN-U, z zastrzeżeniem lit. c,

  - 1 dla wiat, garaży, budynków gospodarczych i budynków inwentarskich;

- ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania na:

  - 2 na każdy lokal mieszkalny,

  - 1 na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej lokali użytkowych;

- ustala się geometrię dachów na:

- dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 38° do 45°, z zastrzeżeniem lit. b,

- dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25° do 45° lub płaskie, o kącie nachylenia poniżej 12°, dla wiat, garaży, budynków gospodarczych i budynków inwentarskich;

- ustala się pokrycie dachów:

- dachówką ceramiczną lub cementową, w kolorze ceglastym, matowym, z zastrzeżeniem lit. b,

- dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze ceglastym, matowym lub o dowolnym pokryciu w przypadku dachów płaskich, dla wiat, garaży, budynków gospodarczych i budynków inwentarskich.

- ustala się, że minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej nie może być mniejsza niż:

- 1000 m2 w ramach przeznaczenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,

- 600 m2 na każdy lokal mieszkalny w ramach przeznaczenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej.

- W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się strefę zieleni, wyznaczoną zgodnie z rysunkiem planu miejscowego na terenie 3MN-U, dla której:

- nakazuje się zagospodarować jako powierzchnię biologicznie czynną, co najmniej na 80% powierzchni tej strefy w granicach działki budowlanej;

- nakazuje się zachować istniejące drzewa, z zastrzeżeniem drzew zagrażających bezpieczeństwu lub uniemożliwiających realizację prac budowlanych.

§ 19. 1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług, oznaczony na rysunku planu miejscowego 11MN-U.

- W zakresie przeznaczenia terenu:

- ustala się przeznaczenie:

- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z zastrzeżeniem pkt 3;

- teren usług, z zastrzeżeniem pkt 2;

- ustala się przeznaczenie wykluczane:

- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub grupowej,

- teren usług handlu hurtowego,

- teren usług handlu wielkopowierzchniowego,

- teren usług kultu religijnego.

- W zakresie zasad zagospodarowania terenu:

- zakazuje się lokalizacji:

- obiektów o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2,

- obiektów związanych z dystrybucją paliw,

- obiektów związanych z naprawą, serwisowaniem, sprzedażą i wynajmem pojazdów samochodowych,

- punktów do przeładunku lub przetwarzania odpadów,

- myjni samochodowych.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- ustala się maksymalną nadziemną intensywność zabudowy na 0,80;

- ustala się minimalną nadziemną intensywność zabudowy na 0,01;

- ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 0,40;

- ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy na 0,40;

- ustala się maksymalną wysokość zabudowy na:

  - 9 m, z zastrzeżeniem lit. b,

  - 6 m dla wiat, garaży, budynków gospodarczych i budynków inwentarskich;

- ustala się maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych na:

  - 2, z zastrzeżeniem lit. b,

  - 1 dla wiat, garaży, budynków gospodarczych i budynków inwentarskich;

- ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania na:

- 2 na każdy lokal mieszkalny,

- 1 na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej lokali użytkowych;

- ustala się geometrię dachów na:

- dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30° do 45°, z zastrzeżeniem lit. b,

- dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 45°, albo płaskie, o kącie nachylenia poniżej 12°, dla wiat, garaży i budynków gospodarczych;

- ustala się pokrycie dachów:

- dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze czerwonym, brązowym, czarnym i ich odcieniach, z zastrzeżeniem lit. b,

- jak w lit. a lub o dowolnym pokryciu w przypadku dachów płaskich, dla wiat, garaży i budynków gospodarczych;

- powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej nie może być mniejsza niż:

- 1000 m2 w ramach przeznaczenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,

- 600 m2 na każdy lokal mieszkalny w ramach przeznaczenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej.

§ 20. 1. Ustala się teren usług, oznaczony na rysunku planu miejscowego 1U.

- W zakresie przeznaczenia terenu:

    - ustala się przeznaczenie: teren usług, z zastrzeżenie pkt 2;

    - ustala się przeznaczenie wykluczane:

- teren usług handlu hurtowego,

- teren usług handlu wielkopowierzchniowego.

- W zakresie zasad zagospodarowania terenu: zakazuje się lokalizacji:

- obiektów o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2;

- obiektów związanych z dystrybucją paliw;

- obiektów związanych z naprawą, serwisowaniem, sprzedażą i wynajmem pojazdów samochodowych;

- punktów do przeładunku lub przetwarzania odpadów;

- myjni samochodowych.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- ustala się maksymalną nadziemną intensywność zabudowy na 0,80;

- ustala się minimalną nadziemną intensywność zabudowy na 0,01;

- ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 0,40;

- ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy na 0,40;

- ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 9 m;

- ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania na 1 na każde rozpoczęte 50 m2 wydzielonych lokali użytkowych;

- ustala się geometrię dachów na dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25° do 45°;

- ustala się pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub cementową, w kolorze ceglastym, matowym.

§ 21. 1. Ustala się teren usług sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu miejscowego 1US.

- W zakresie przeznaczenia terenu ustala się przeznaczenie: teren usług sportu i rekreacji.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- ustala się maksymalną nadziemną intensywność zabudowy na 0,20;

- ustala się minimalną nadziemną intensywność zabudowy na 0,01;

- ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 0,70;

- ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy na 0,20;

- ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 6 m;

- ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania na:

- 1 na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej krytych obiektów usług sportu i rekreacji,

- 1 na każde rozpoczęte 500 m2 powierzchni terenowych obiektów usług sportu i rekreacji;

- ustala się dowolną geometrię dachów;

- ustala się dowolne pokrycie dachów.

§ 22. 1. Ustala się teren usług lub produkcji przemysłowej, oznaczony na rysunku planu miejscowego 1U-PP.

- W zakresie przeznaczenia terenu:

- ustala się przeznaczenie:

- teren usług, z zastrzeżeniem pkt 3;

- teren produkcji przemysłowej;

- ustala się przeznaczenie uzupełniające: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- ustala się przeznaczenie wykluczane: teren usług handlu wielkopowierzchniowego.

- W zakresie zasad zagospodarowania terenu:

- dopuszcza się lokalizację przeznaczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, także o charakterze rolniczym, w szczególności agroturystyki;

- dopuszcza się lokalizację przeznaczenia uzupełniającego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wyłącznie w ramach istniejącej zabudowy;

- zakazuje się lokalizacji:

- obiektów o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2,

- obiektów związanych z dystrybucją paliw,

- punktów do przeładunku lub przetwarzania odpadów,

- myjni samochodowych.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- ustala się maksymalną nadziemną intensywność zabudowy na 0,80;

- ustala się minimalną nadziemną intensywność zabudowy na 0,01;

- ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 0,20;

- ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy na 0,50;

- ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 9 m;

- ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania na:

- 2 na każdy lokal mieszkalny,

- 1 na każde rozpoczęte 50 m2 wydzielonych lokali użytkowych,

- 1 na każdych 3 zatrudnionych w ramach obiektów produkcji przemysłowej;

- ustala się geometrię dachów na:

- dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 38° do 45°, z zastrzeżeniem lit. b,

- dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25° do 45° lub płaskie, o kącie nachylenia poniżej 12°, dla wiat, garaży i budynków gospodarczych;

- ustala się pokrycie dachów:

- dachówką ceramiczną lub cementową, w kolorze ceglastym, matowym, z zastrzeżeniem lit. b,

- dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze ceglastym, matowym lub o dowolnym pokryciu w przypadku dachów płaskich, dla wiat, garaży i budynków gospodarczych.

§ 23. 1. Ustala się tereny dróg zbiorczych, oznaczone na rysunku planu miejscowego 1KDZ, 2KDZ, 3KDZ.

- W zakresie przeznaczenia terenu ustala się przeznaczenie: teren drogi zbiorczej.

- W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

  - ustala się drogę klasy zbiorczej;

  - ustala się szerokość terenów, o których mowa w ust. 1, w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu miejscowego.

§ 24. 1. Ustala się teren drogi lokalnej, oznaczony na rysunku planu miejscowego 1KDL.

- W zakresie przeznaczenia terenu ustala się przeznaczenie: teren drogi lokalnej.

- W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- ustala się drogę klasy lokalnej;

- ustala się szerokość terenu, o którym mowa w ust. 1, w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu miejscowego.

§ 25. 1. Ustala się teren drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku planu miejscowego 1KDD.

- W zakresie przeznaczenia terenu ustala się przeznaczenie: teren drogi dojazdowej.

- W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- ustala się drogę klasy dojazdowej;

- ustala się szerokość terenu, o którym mowa w ust. 1, w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu miejscowego.

§ 26. 1. Ustala się tereny komunikacji drogowej wewnętrznej, oznaczone na rysunku planu miejscowego od 1KR do 5KR.

- W zakresie przeznaczenia terenu ustala się przeznaczenie: teren komunikacji drogowej wewnętrznej.

- W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: ustala się szerokość terenów, o których mowa w ust. 1, w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu miejscowego.

§ 27. 1. Ustala się tereny elektroenergetyki, oznaczone na rysunku planu miejscowego 1IE, 2IE.

- W zakresie przeznaczenia terenu ustala się przeznaczenie: teren elektroenergetyki.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy tożsame z liniami rozgraniczającymi terenów, o których mowa w ust. 1;

- ustala się maksymalną nadziemną intensywność zabudowy na 0,80;

- ustala się minimalną nadziemną intensywność zabudowy na 0,01;

- ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 0,10;

- ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy na 0,80;

- ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 5 m;

- dopuszcza się minimalną liczbę miejsc do parkowania na 0;

- dopuszcza się dowolną geometrię dachów.

§ 28. 1. Ustala się teren ujęcia wód, oznaczony na rysunku planu miejscowego 1IWU.

- W zakresie przeznaczenia terenu ustala się przeznaczenie: teren ujęcia wód.

- W zakresie zasad zagospodarowania terenu: dopuszcza się realizację przeznaczenia, o którym mowa w ust. 2 wyłącznie w formie ujęcia wody oraz urządzeń obsługi technicznej.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- zakazuje się realizacji budynków;

- ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 0,90;

- ustala się maksymalną wysokość zabudowy dla budowli na 5 m;

- dopuszcza się minimalną liczbę miejsc do parkowania na 0;

- dopuszcza się dowolną geometrię dachów.

§ 29. 1. Ustala się tereny rolnictwa z zakazem zabudowy, oznaczone na rysunku planu miejscowego od 1RN do 14RN.

- W zakresie przeznaczenia terenu ustala się przeznaczenie: teren rolnictwa z zakazem zabudowy.

- W zakresie zasad zagospodarowania terenu: dopuszcza się realizację przeznaczenia, o którym mowa w ust. 2 wyłącznie w formie użytków rolnych, stawów hodowlanych, zadrzewień i zakrzewień śródpolnych lub dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: zakazuje się realizacji zabudowy.

§ 30. 1. Ustala się teren rolnictwa z zakazem zabudowy lub lasu, oznaczony na rysunku planu miejscowego od 1RN-L.

- W zakresie przeznaczenia terenu ustala się przeznaczenie:

  - teren rolnictwa z zakazem zabudowy;

  - teren lasu.

- W zakresie zasad zagospodarowania terenu: dopuszcza się realizację przeznaczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 wyłącznie w formie użytków rolnych, stawów hodowlanych, zadrzewień i zakrzewień śródpolnych lub dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: zakazuje się realizacji zabudowy.

§ 31. 1. Ustala się teren zabudowy związanej z rolnictwem, oznaczony na rysunku planu miejscowego 1RZ.

- W zakresie przeznaczenia terenu:

- ustala się przeznaczenie: teren zabudowy związanej z rolnictwem, z zastrzeżeniem pkt 2;

- ustala się przeznaczenie wykluczane: teren wielkotowarowej produkcji rolnej.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- ustala się maksymalną nadziemną intensywność zabudowy na 0,80;

- ustala się minimalną nadziemną intensywność zabudowy na 0,01;

- ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 0,40;

- ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy na 0,40;

- ustala się maksymalną wysokość zabudowy na:

- 9 m dla budynków,

- 12 m dla budowli;

- ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania na:

- 1 na każdy lokal mieszkalny,

- 1 na każdych 3 zatrudnionych w obiektach produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych;

- ustala się geometrię dachów na:

- dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 38° do 45°, z zastrzeżeniem lit. b,

- dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25° do 45° lub płaskie, o kącie nachylenia poniżej 12°, dla wiat, garaży, budynków gospodarczych i budynków inwentarskich;

- ustala się pokrycie dachów:

- dachówką ceramiczną lub cementową, w kolorze ceglastym, matowym, z zastrzeżeniem lit. b,

- dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze ceglastym, matowym lub o dowolnym pokryciu w przypadku dachów płaskich, dla wiat, garaży, budynków gospodarczych i budynków inwentarskich.

§ 32. 1. Ustala się tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu miejscowego 1RZM, 2RZM, 3RZM.

- W zakresie przeznaczenia terenu ustala się przeznaczenie: teren zabudowy zagrodowej.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- ustala się maksymalną nadziemną intensywność zabudowy na 0,60;

- ustala się minimalną nadziemną intensywność zabudowy na 0,01;

- ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 0,50;

- ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy na 0,30;

- ustala się maksymalną wysokość zabudowy na:

- 9 m dla budynków, z zastrzeżeniem lit. b,

- 6 m dla wiat, garaży, budynków gospodarczych i budynków inwentarskich;

- ustala się maksymalną liczbę kondygnacji na:

- 2, przy czym druga kondygnacja wyłącznie w formie poddasza, z zastrzeżeniem lit. b,

- 1, dla wiat, garaży, budynków gospodarczych i budynków inwentarskich;

- ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania na 2 na każdy lokal mieszkalny;

- ustala się geometrię dachów na:

- dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 38° do 45°, z zastrzeżeniem lit. b,

- dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25° do 45° lub płaskie, o kącie nachylenia poniżej 12°, dla wiat, garaży, budynków gospodarczych i budynków inwentarskich;

- ustala się pokrycie dachów:

- dachówką ceramiczną lub cementową, w kolorze ceglastym, matowym, z zastrzeżeniem lit. b,

- dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze ceglastym, matowym lub o dowolnym pokryciu w przypadku dachów płaskich, dla wiat, garaży, budynków gospodarczych i budynków inwentarskich.

§ 33. 1. Ustala się tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu miejscowego od 4RZM, do 7RZM.

- W zakresie przeznaczenia terenu ustala się przeznaczenie: teren zabudowy zagrodowej.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- ustala się maksymalną nadziemną intensywność zabudowy na 0,60;

- ustala się minimalną nadziemną intensywność zabudowy na 0,01;

- ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 0,50;

- ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy na 0,30;

- ustala się maksymalną wysokość zabudowy na:

- 9 m dla budynków, z zastrzeżeniem lit. b,

- 6 m dla wiat, garaży, budynków gospodarczych i budynków inwentarskich;

- ustala się maksymalną liczbę kondygnacji na:

- 2, z zastrzeżeniem lit. b,

- 1, dla wiat, garaży, budynków gospodarczych i budynków inwentarskich;

- ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania na 2 na każdy lokal mieszkalny;

- ustala się geometrię dachów na:

- dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30° do 45°, z zastrzeżeniem lit. b,

- dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 45°, albo płaskie, o kącie nachylenia poniżej 12°, dla wiat, garaży, budynków gospodarczych i budynków inwentarskich;

- ustala się pokrycie dachów:

- dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze czerwonym, brązowym, czarnym i ich odcieniach, z zastrzeżeniem lit. b,

- jak w lit. a lub o dowolnym pokryciu w przypadku dachów płaskich, dla wiat, garaży, budynków gospodarczych i budynków inwentarskich.

§ 34. 1. Ustala się tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu miejscowego od 8RZM do 12RZM.

- W zakresie przeznaczenia terenu ustala się przeznaczenie: teren zabudowy zagrodowej.

- W zakresie zasad zagospodarowania terenu: ustala się lokalizację przeznaczenia, o którym mowa w ust. 2 wyłącznie w formie agroturystyki.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- ustala się maksymalną nadziemną intensywność zabudowy na 0,40;

- ustala się minimalną nadziemną intensywność zabudowy na 0,01;

- ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 0,60;

- ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy na 0,20;

- ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 6 m;

- ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania na 1 na każde 5 miejsc noclegowych w obiektach agroturystycznych;

- ustala się dowolną geometrię dachów;

- ustala się dowolne pokrycie dachów.

§ 35. 1. Ustala się teren produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, oznaczony na rysunku planu miejscowego 1RZP.

- W zakresie przeznaczenia terenu ustala się przeznaczenie: teren produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- ustala się maksymalną nadziemną intensywność zabudowy na 0,80;

- ustala się minimalną nadziemną intensywność zabudowy na 0,01;

- ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 0,40;

- ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy na 0,40;

- ustala się maksymalną wysokość zabudowy na:

- 9 m dla budynków,

- 12 m dla budowli;

- ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania na 1 na każdych 3 zatrudnionych w obiektach produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych;

- ustala się dowolną geometrię dachów;

- ustala się dowolne pokrycie dachów.

§ 36. 1. Ustala się tereny akwakultury i obsługi rybactwa, oznaczone na rysunku planu miejscowego 1RA, 2RA.

- W zakresie przeznaczenia terenu ustala się przeznaczenie: teren akwakultury i obsługi rybactwa.

- W zakresie zasad zagospodarowania terenu:

- dopuszcza się mostki, kładki, przepusty oraz urządzenia wodne, na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

- dopuszcza się modernizację i przebudowę zbiorników.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

  - zakazuje się realizacji zabudowy, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1;

  - ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 0,90;

  - ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania na 1 każde 5000 m2 powierzchni stawu hodowlanego.

§ 37. 1. Ustala się tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu miejscowego 1WS, 2WS, 3WS.

- W zakresie przeznaczenia terenu ustala się przeznaczenie: teren wód powierzchniowych śródlądowych.

- W zakresie zasad zagospodarowania terenu:

- dopuszcza się mostki, kładki, przepusty oraz urządzenia wodne, na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

- dopuszcza się modernizację i przebudowę cieków i zbiorników.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: zakazuje się realizacji zabudowy, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1.

§ 38. 1. Ustala się tereny lasów, oznaczone na rysunku planu miejscowego od 1L do 14L.

- W zakresie przeznaczenia terenu ustala się przeznaczenie: teren lasu.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: zakazuje się realizacji zabudowy.

§ 39. 1. Ustala się tereny zieleni naturalnej, oznaczone na rysunku planu miejscowego od 1ZN do 13ZN.

- W zakresie przeznaczenia terenu ustala się przeznaczenie: teren zieleni naturalnej.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: zakazuje się realizacji zabudowy.

§ 40. 1. Ustala się tereny zieleni naturalnej, oznaczone na rysunku planu miejscowego 14ZN, 15ZN.

- W zakresie przeznaczenia terenu:

  - ustala się przeznaczenie: teren zieleni naturalnej;

  - dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające: teren wód powierzchniowych śródlądowych.

- W zakresie zasad zagospodarowania terenu:

- dopuszcza się mostki, kładki, przepusty oraz urządzenia wodne, na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

- dopuszcza się modernizację i przebudowę cieków i zbiorników.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: zakazuje się realizacji zabudowy, , z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1.

ROZDZIAŁ 3

Przepisy końcowe

§ 41. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeworno.

§ 42. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Przeworno

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr …../…../25

Rady Gminy Przeworno

z dnia ………… 2025 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr …../…../25

Rady Gminy Przeworno

z dnia ………… 2025 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE MIEJSCOWYM INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130) w związku z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), oraz w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) i art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Przeworno ustala, co następuje:

        - Zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Miłocice, przedmiotem rozstrzygnięcia są inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, polegające na:

- modernizacji dróg lokalnych i dojazdowych, w ramach terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami KDL, KDD, będących we władaniu gminy;

- rozbudowie sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

        - Realizacja ww. zadań odbywać się będzie etapowo, zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym i środkami finansowymi zapisanymi w budżecie.

        - Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy bądź innych źródeł finansowania przewidzianych przepisami ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr …../…../25

Rady Gminy Przeworno

z dnia ………… 2025 r.

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę

Uzasadnienie

- Uzasadnienie formalno-prawne rozwiązań projektowych:

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Miłocice sporządzony został na podstawie uchwały LXIX/294/24 Rady Gminy Przeworno z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Miłocice;

- plan miejscowy obejmuje obręb ewidencyjny Miłocie w gminie Przeworno;

- celem planu miejscowego jest zmiana przeznaczeń terenów, parametrów i wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenów, a także uzupełnienie układu komunikacyjnego;

- zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), na obszarze gminy nie wszedł w życie plan ogólny, w związku z tym na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130), zwaną dalej ustawą, projekt planu miejscowego uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium. Projekt przedmiotowego planu miejscowego nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeworno, zatwierdzonego uchwałą Nr XLIV/201/22 Rady Gminy Przeworno z dnia 28 października 2022 r. Nie dotyczy on inwestycji, o których mowa w art. 67 ust. 3 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688);

- projekt planu miejscowego poddany został procedurze formalno-prawnej określonej w art. 17 ustawy oraz w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112);

- treść planu miejscowego jest zgodna art. 15 ustawy oraz z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404);

- stosownie do problematyki oraz lokalnych uwarunkowań projektu planu miejscowego, ze względu na brak występowania lub brak potrzeby nie ustalono obowiązujących ustaleń:

- granic i sposobów zagospodarowania:

- terenów górniczych,

- obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,

- obszarów osuwania się mas ziemnych,

- krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

- sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

- stosownie do problematyki oraz lokalnych uwarunkowań projektu planu miejscowego, ze względu na brak występowania lub brak potrzeby nie ustalono fakultatywnych ustaleń:

    - granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości,

    - granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,

    - granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji,

    - granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,

    - granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych,

    - granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady,

    - granic terenów zamkniętych, i granic stref ochronnych terenów zamkniętych,

    - sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości,

    - maksymalnej intensywności zabudowy,

    - maksymalnej liczby miejsc do parkowania,

    - linii zabudowy dla kondygnacji podziemnych.

- Streszczenie procedury formalno-prawnej:

  - do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Miłocice Rada Gminy Przeworno przystąpiła uchwałą Nr LXIX/294/24 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Miłocice. Uchwała została zainicjowana na podstawie wniosków złożonych do Urzędu. Po podjęciu ww. uchwały, została ona udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu;

  - Wójt Gminy Przeworno ogłosił o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego projektu planu miejscowego i wyznaczył termin, do którego należy składać wnioski;

  - jednocześnie Wójt Gminy Przeworno zawiadomił organy i instytucje odpowiedzialne za opiniowanie i uzgadnianie projektów planów miejscowych o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, jak i wystąpił o uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko;

  - w terminie 30 dni od podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia przedmiotowego planu miejscowego utworzono dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy;

  - w sprawie przedmiotowego planu miejscowego:

- wnioski złożone po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu miejscowego (w wyznaczonym terminie na ich składanie - w trybie art. 17 pkt 1 ustawy): wpłynęły 3 wnioski, dla których zaproponowano rozpatrzenie w części pozytywne i w części negatywne,

- wnioski złożone po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu miejscowego (po wyznaczonym terminie na ich składanie): wpłynął 1 wniosek, dla którego zaproponowano rozpatrzenie pozytywne,

- wnioski złożone przez instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu miejscowego: wpłynęło 16 wniosków, z czego 13 wniosków, dla których zaproponowano pozytywne rozpatrzenie, 1 wniosek, dla którego zaproponowano rozpatrzenie negatywne i 2 wnioski, dla których zaproponowano rozpatrzenie w części pozytywnie i w części negatywnie;

  - przystąpiono do sporządzenia projektu i prognozy oddziaływania na środowisko;

  - w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu oraz w siedzibie Urzędu udostępniono projekt planu miejscowego i prognozę oddziaływania na środowisko przekazywane do opiniowania i uzgadniania;

  - projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przekazano do zaopiniowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Przewornie oraz pozostałym organom i instytucjom, które opiniują i uzgadniają projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą został uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie instytucje.

  - dla części obszaru objętego projektem miejscowego planu konieczne było uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze ….. ha gruntów rolnych klas III.

  - w projekcie wprowadzono zmiany wynikające z opinii i dokonanych uzgodnień/w projekcie nie było potrzeby dokonywać zmian wynikających z opinii i dokonanych uzgodnień, a następnie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu oraz w siedzibie Urzędu udostępniono projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wykazem wniosków, przekazywane do konsultacji społecznych;

  - w dniu ….. 2024 r. ogłoszono o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

    - w dniach od ….. 2024 r. do …., 2024 r. zbierano uwagi,

    - w dniu …… zorganizowano spotkanie otwarte poprzedzone prezentacją projektu planu miejscowego,

    - w dniu …… zorganizowano dyżur projektanta;

  - w trakcie konsultacji społecznych do projektu planu miejscowego nie wpłynęły uwagi, równocześnie przygotowano raport z konsultacji społecznych;

  - projekt planu miejscowego został przedłożony na sesję Rady Gminy Przeworno.

- Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2 ustawy: W planie miejscowym uwzględniono:

- wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez określenie przeznaczeń, które mogą być realizowane na wyznaczonych terenach oraz wyznaczenie wskaźników zagospodarowania poszczególnych terenów;

- potrzeby zrównoważonego rozwoju poprzez integrację uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i środowiskowych w przestrzeni, określając mocne i słabe strony wszystkich występujących zjawisk funkcjonalnych;

- wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz ochrony złóż kopalin poprzez ograniczenie dopuszczalnych działalności na wybranych terenach, wskazanie terenów objętych ochroną akustyczną, wskazanie obszarów objętych formami ochrony, określenie sposobu gospodarowania wodami opadowymi, określenie sposobu zaopatrzenia w ciepło, weryfikację niewystępowania złóż kopalin, a także poprzez uzyskanie odpowiednich opinii i uzgodnień instytucji i organów odpowiedzialnych za realizację wymagań środowiskowych;

- wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej poprzez uzgodnienie projektu planu miejscowego z wojewódzkim konserwatorem zabytków;

- wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia a także potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) poprzez ograniczenie dopuszczalnych działalności na wybranych terenach, wskazanie terenów objętych ochroną akustyczną, a także zaopiniowanie projektu planu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz wskazanie na konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc do parkowania dla pojazdów wyposażonych w kartę parkingową, a także nie wprowadzanie ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami;

- walory ekonomiczne przestrzeni poprzez ustalenie przeznaczeń w zgodzie z uwarunkowaniami ekonomicznymi danych lokalizacji; uwzględnienie walorów ekonomicznych przestrzeni realizowane jest głównie poprzez zachowanie obowiązujących już na tym obszarze przeznaczeń terenów, głównie w postaci zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną;

- prawo własności poprzez zapewnienie przewidzianych prawem możliwości udziału interesariuszy w procedurze planistycznej oraz dbanie o zakres prawa własności;

- potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa poprzez dokonanie wymaganych uzgodnień z organami ochrony państwa;

- potrzeby interesu publicznego poprzez dokonanie uzgodnień z organami odpowiedzialnymi za realizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym;

- potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych poprzez dopuszczenie lokalizacji dystrybucyjnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz wyznaczenie granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

- zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad sporządzaniem aktów planowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez ogłoszenie w prasie, wywieszenie w widocznym miejscu na terenie objętym sporządzanym planu miejscowego lub w siedzibie Urzędu, udostępnienie na stronie internetowej urzędu, udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu; w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie o: możliwości składania wniosków i uwag, jak i wzięcia udziału w różnych formach konsultacji społecznych;

- zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych poprzez podawanie informacji do publicznej wiadomości, szerokie rozpowszechnienie informacji o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego i możliwości składania wniosków, jak również ogłoszeniu o rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz przeprowadzeniu form konsultacji społecznych w sposób jawny i powszechny, w tym także zapewnienie dostępu do projektu planu miejscowego, prognozy oddziaływania na środowisko, wykazu wniosków, a finalnie także raportu z konsultacji społecznych;

- potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności poprzez wskazanie, że nowa zabudowa musi być zaopatrzona w wodę z sieci wodociągowej, na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

- potrzeby zapobiegania poważnym awariom i ograniczania ich skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez niedopuszczenie lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii lub zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii;

- potrzeby związane z kształtowaniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej i rozwoju produkcji rolniczej poprzez racjonalne gospodarowanie rolniczą przestrzenią produkcyjną, w tym dążenie do ograniczenia jej przeznaczenia na funkcje pozarolnicze.

- Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 3 ustawy: Przy ustalaniu przeznaczenia terenu oraz określaniu zasad zagospodarowania i korzystania z terenu, organ ważył interes publiczny i interesy prywatne poprzez rozpatrzenie wniosków i uwag złożonych do projektu planu miejscowego, zmierzając do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także obecnych uwarunkowań ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.

- Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 4 ustawy: z uwagi na specyfikę obszaru objętego opracowaniem przy wyznaczaniu terenów pod zainwestowanie uwzględniono odpowiednie wymogi wynikające z art. 1 ust. 4 ustawy:

- kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego poprzez przeznaczenie do zainwestowania terenów położonych w granicach zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej, z uwzględnieniem wiejskiego kierunku zagospodarowania większości obszaru;

- lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu: z uwagi na brak lokalnego transportu publicznego nie było możliwości uwzględnienia lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu;

- zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów poprzez dopuszczenie chodników, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów i pasów ruchu dla rowerów na wszystkich terenach komunikacji drogowej;

- dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej oraz na terenach położonych na obszarach innych niż powyższe, wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy, poprzez umożliwienie inwestycji na terenach w bezpośrednim sąsiedztwie dróg publicznych oraz na ternach przewidzianych pod zainwestowanie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeworno.

- Zgodność z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy: Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy została przeprowadzona w ramach „Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeworno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Przeworno”, która została przyjęta w dniu 23 czerwca 2017 r. uchwałą Nr XXXIII/150/17 Rady Gminy Przeworno w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeworno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Przeworno. Opracowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.

- W projekcie planu miejscowego uwzględniono uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: poprzez wskazanie na konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc do parkowania dla pojazdów wyposażonych w kartę parkingową, a także nie wprowadzanie ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.

- Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy: W planie przewidziane są inwestycje, które mogą stanowić potencjalny koszt dla gminy, związane z modernizacją i rozbudową dróg publicznych będących we władaniu gminy. Ze względu na przewidziane w planie poszerzenia dróg publicznych, wystąpić mogą związane z tym wykupy części gruntów pod realizację dróg. Z uwagi na przewidywane umiarkowane tempo rozwoju zainwestowania na nowych terenach przewidzianych pod zabudowę oczekiwać można, że w dłuższej perspektywie czasowej pojawią się koszty związane z wykupem gruntów pod drogi publiczne, wystąpią wpływy związane z podatkami od nieruchomości, opłatą planistyczną oraz sprzedażą nieruchomości gminnych. Dodatkowo, część kosztów związanych z wyposażeniem terenów przewidzianych pod zabudowę w niezbędną infrastrukturę techniczną zrekompensuje opłata adiacencka. W przypadku sprzedaży gruntów gminnych wystąpią zyski z tego tytułu.